TEHNIČKA INFORMACIJA ZA ECO D 01

TIP:			Rastvor silikona velike molekulske mase

OBLIK

ISPORUKE:		Rastvor u organskim rastvaračima

OSOBINE I

UPOTREBA:	ECO D 01 se upotrebljava kao odvajač - odkalupljivač za sve vrste betona i maltera, gips i sve ostale materijale mineralnog porekla koji se koriste u građevinskoj industriji. Film silikona dobro prijanja na tretirane površine i u potpunosti sprečava lepljenje. Prednosti ECO D 01 u odnosu na druge proizvode iste namene su:

- niska potrošnja,

- hemijska inertnost,

- veliki broj radnih ciklusa,

- duži radni vek kalupa i oplata.

Površine tretirane sredstvom ECO D 01 ostaju nepromenjene i fiziološki i ekološki ispravne.

PRIPREMA

ZA PRIMENU:	ECO D 01 se primenjuje u isporučenom obliku. Površina kalupa na koju se sredstvo nanosi treba da bude suva i potpuno čista.

NAČIN

PRIMENE:	ECO D 01 na površine nanosi se prskanjem pneumatskim raspršivačem ili premazivanjem četkom, krpom ili sunđerom u što tanjem sloju. Obrada se izvodi samo jednom, a višak nanetog sredstva treba ulkoniti. Kalupi i oplate eksploatišu se nekoliko minuta posle nanošenja sredstva.

Potrošnja sredstva: 0,10-0,30L/m2.

MERE ZAŠTITE:	ECO D 01 je rastvor u organskim rastvaračima, zapaljiv je, pa se prilikom njegove primene treba pridržavati mera zaštite od požara, kao pri radu sa sličnim proizvodima koji sadrže razređivače. Samo za profesionalnu upotrebu!

PAKOVANjE:	Metalna burad od 200L, plastična ambalaža od 10L i 1L.

SKLADIŠTENjE:	ECO D 01 skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru daleko od izvora toplote.

ROK TRAJANjA:	ECO D 01 u originalnoj ambalaži može da se čuva neograničeno dugo.