ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO D 03

ТИП:			Раствор силикона различитих молекулских маса

ОБЛИК

ИСПОРУКЕ:		Раствор у органским растварачима

ОСОБИНЕ И

УПОТРЕБА:	ECO D 03 се употребљава као одвајач - одкалупљивач у ливачкој индустрији. Користи се при ливењу метала. Филм силикона добро пријања на третиране површине и у потпуности спречава лепљење. Предности ECO D 03 у односу на друге производе исте намене су:

- ниска потрошња,

- хемијска инертност,

- велики број радних циклуса,

- дужи радни век калупа и оплата.

Површине третиране средством ECO D 03 остају непромењене и физиолошки и еколошки исправне.

ПРИПРЕМА

ЗА ПРИМЕНУ:	ECO D 03 се примењује у испорученом облику. Површина калупа на коју се средство наноси треба да буде сува и потпуно чиста.

НАЧИН

ПРИМЕНЕ:	ECO D 03 на алате наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом или сунђером у што тањем слоју. Обрада се изводи само једном, а вишак нанетог средства треба уклонити. Калупи и оплате експлоатишу се одмах после наношења средства.

Потрошња средства: 0,05-0,15L/m2.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ:	ECO D 03 је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!

ПАКОВАЊЕ:		Метална бурад од 200L, пластична амбалажа од 10L и 1L.

СКЛАДИШТЕЊЕ:	ECO D 03 складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.

РОК ТРАЈАЊА:	ECO D 03 у оригиналној амбалажи може да се чува неограничено дуго.