TEHNIČKA INFORMACIJA ZA ECO IMPREGNIR K

TIP:	Vodeni rastvor metil silikona sa dodacima

OBLIK

ISPORUKE:	Jednokomponentni vodeni sistem

OSOBINE I

UPOTREBA:	ECO IMPREGNIR K je slabo alkalni vodeni rastvor.

Upotrebljava se kao:

- vodoodbojno sredstvo i sredstvo za konzervaciju fasada i opekarskih proizvoda,

- sredstvo za presecanje kapilarne vlage iz temelja,

- dodatak pri spravljanju maltera i betona, za postizanje njihove vodoodbojnosti i vodonepropusnosti,

- dodatak pri izradi spojnica (fugni) za postizanje njihove vodoodbojnosti, vodonepropusnosti i sprečavanje isoljavanja,

- prvi premaz (tzv. prajmer) pri zaštiti kamena, maltera, veštačkog kamena i betona.

PRIPREMA

ZA PRIMENU:	ECO IMPREGNIR K se primenjuje u isporučenom obliku. Talog koji se nalazi na dnu ambalaže odbaciti. Fasada i drugi materijal koji se zaštićuje treba da bude suv i čist.

NAČIN

PRIMENE:	Na materijal ECO IMPREGNIR K nanosi se prskanjem pneumatskim raspršivačem ili premazivanjem četkom, krpom, sunđerom i sl. u jednom sloju do zasićenja materijala. Materijal je zaštićen nakon sušenja od 24 časa. Potrošnja ECO IMPREGNIR K zavisi od poroznosti materijala i kreće se u opsegu 0,15-0,25L/m2.

Izvanredni rezultati dobijaju se kada je drugi sloj zaštite na veštačkom kamenu, malteru, betonu ili opeki naš proizvod ECO IMPREGNIR S, odnosno u slučaju kamena ECO IMPREGNIR MK.

Kod tamnih površina koje slabo upijaju višak sredstva ECO IMPREGNIR K koje materijal nije upio treba obrisati pre nego što se osuši. U protivnom može da dođe do pojavljivanja belih mrlja. Za konzervaciju takvih površine proizvođač preporučuje upotrebu sredstva ECO IMPREGNIR S ili ECO IMPREGNIR MK bez ECO IMPREGNIR K kao prajmera.

Opekarski proizvodi se zaštićuju metodom potapanja u ECO IMPREGNIR K ili prskanjem, u slučaju da je proizvod već ugrađen (opeka, fasadna opeka, crep).

Kapilarna vlaga iz temelja se uklanja metodom hemijske injektaže: ECO IMPREGNIR K se ubrizgava (injektira) u rupe prečnika        10-30mm predhodno izbušene u zidovima. Bušotine treba da budu pod uglom 30-45o i dubine preko polovine debljine zida. Raspored bušotina je u obliku jednakostraničnog trougla stranica 15cm. Potrošnja ECO IMPREGNIR K je oko 50L/m3.

U maltere, betone i mase za izradu spojnica (fug mase) ECO IMPREGNIR K se dodaje pri umešavanju u količini 10-20% u odnosu na masu veziva. Pri tome količina vode koja se dodaje umanjuje se za dodatu količinu ECO IMPREGNIR K.

MERE ZAŠTITE:	ECO IMPREGNIR K je alkalan, tako da je potrebno zaštititi lice, ruke i ostalo što nije predviđeno za konzervaciju. Površine koje su nepredviđeno isprskane ovim sredstvom peru se vodom. Samo za profesionalnu upotrebu!

PAKOVANjE:	Metalna burad od 200L, plastična ambalaža od 10L i 1L.

SKLADIŠTENjE:	ECO IMPREGNIR K skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru na temperaturi iznad 4oC.

ROK TRAJANjA:	ECO IMPREGNIR K u originalnoj ambalaži može da se čuva 12 (dvanaest) meseci.